| FILIERE : EMBALLAGES MENAGERS |  |
| --- | --- |
| Type de déchets concernés : Les emballages ménagers sont les emballages dont le détenteur final est un ménage. Par "détenteur final" il faut entendre quiconque sépare l'emballage du produit qu'il accompagnait Un emballage est un objet, quelle que soit la nature des matériaux dont il est constitué, destiné à contenir et à protéger des marchandises, à permettre leur manutention et leur acheminement du producteur au consommateur ou à l'utilisateur et à assurer leur présentation. Il n'y a donc pas de lieu de faire de distinction en fonction de l'usage (calage, suremballage…), de la forme (boîte, bouteille, "cartonnette", palette, …), ou du matériau (carton, verre, bois, métal, textile). Plus spécifiquement, cette fiche inclut les emballages ménagers collectés lors de la collecte sélective à savoir - les emballages en plastiques (bouteille et flaconnage) - les emballages Liquides Alimentaire (tétra, briques) - les emballages Ménagers recyclages (cartons, cartonnettes) - les emballages en aluminium et en acier (cannette, conserves) | Nomenclature correspondante : Emballages en papier/carton; 15 01 01. Emballages en matières plastiques; 15 01 02. Emballages métalliques; 15 01 04. Emballages composites; 15 01 05. Emballages en mélange; 15 01 06. Emballages en verre; 15 01 07. Emballages textiles; 15 01 09. Les emballages en papier/carton, en matières plastiques, métalliques et en verre sont les emballages majoritairement produits et collectés. Les autres emballages cités ci-dessus sont minoritaires et sont souvent intégrés dans les filières relatives sans élément précis supplémentaire (filière bois, filière textile, …). |
| ETAT DES LIEUX |  |
| Rappel des obligations réglementaires et objectifs de valorisation : Décret n° 2002-540 du 18 avril 2002 relatif à la classification des déchets, JO du 20 avril 2002 Obligations du producteur : - Décret n° 92-377 du 1 avril 1992 portant application, pour les déchets résultant de l'abandon des emballages, de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée (JO du 3/04/92), modifié par le décret n° 99-1169 du 21 décembre 1999 (JO du 30/12/99) - Directive du 20 décembre 1994 (94/62/CE) relative aux emballages et aux déchets d'emballages (JOCE du 31/12/94) modifiée la directive 2004/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 : Au plus tard le 31/12/2008, la valorisation ou l’incinération dans des installations d’incinération des déchets avec valorisation énergétique de 60% au minimum en poids des déchets d’emballages et le recyclage de 55% au minimum en poids des déchets d’emballages : - 60% en poids pour le verre; - 60% en poids pour le papier et le carton; - 50% en poids pour les métaux; - 22,5% en poids pour les plastiques, en comptant exclusivement les matériaux qui sont recyclés sous forme de plastiques; - 15% en poids pour le bois Ces objectifs sont donnés pour les emballages ménagers et non ménagers confondus. Les Pouvoirs publics, pour le cahier des charges des sociétés agrées, ont décliné ces objectifs pour les emballages ménagers en France comme suit : - Taux de recyclage verre : 65% - Taux de recyclage Papier-carton : 50% - Taux de recyclage acier : 75% - Taux de recyclage aluminium : 30% - Taux de recyclage plastiques : 21 ;5% Grenelle de l’environnement : Le groupe « déchet » a fixé des objectifs chiffrés dont : - la réduction de 5 kg/an/hab de la production d’ordures ménagères sur 5 ans - passer à un taux de 60% de recyclage pour les emballages ménagers en 2006, et à 75% en 2012. Obligations de conception et de fabrication : - Décret no 98-638 du 20 juillet 1998 relatif à la prise en compte des exigences liées à l'environnement dans la conception et la fabrication des emballages Elimination : - Décret « emballages » n° 94-609 du 13 juillet 1994 - Code général des collectivités territoriales articles L 2224-14, L 2224-16 , L2333-78 - Arrêtés du 30 décembre 2004 portant agrément d'un organisme ayant pour objet de prendre en charge les emballages usagés dans les conditions prévues par le décret n° 92-377 du 1er avril 1992, JO du 1er janvier 2005. - Avis aux producteurs et aux détenteurs de produits emballés du 11 janvier 2006, JO du 11 janvier 2006. |  |
| Sources et fiabilité des données recueillies : - Année de référence 2005 - Bilan des installations présentes en IdF ainsi que de leurs caractéristiques à partir des fichiers de l’ORDIF et de la base de données SINOE - Synthèse des rapports d’activité des syndicats de traitement disponibles (unités utilisées, gisements des matériaux, destinations des flux) et contact avec certains syndicats pour obtenir des éléments complémentaires à la filière - Contact des principales unités de valorisation des matériaux d’IdF - Contact des principaux acteurs de la région IdF en fonction des matériaux (DRIRE, Eco-Emballages, Valorplast, …) |  |
| ##### Gisements : Gisement mis sur le marché : Le gisement de production des emballages correspondant à la mise sur le marché des emballages et à leur consommation par les ménages. De plus, rappelons que les taux de recyclage fixés par la réglementation se calculent en réalisant le rapport entre le gisement d’emballage en sortie de centre de tri sur le gisement mis sur le marché d’emballage. Pour calculer le gisement mis sur le marché, nous avons utilisé : - les ratios mentionnés dans l’annexe 2 du barème Eco-Emballage (dtant de 2000) - nous avons appliqué un % d’évolution calculé à partir des chiffres mentionnés dans le « gisement des emballages ménagers en France », Evolution 1994-2006 d’Eco-emballage - les tonnages d’emballages ménagers mis sur le marché retenus ont été calculés sur la base dune population de 11.433 millions d’habitants, comme suit : Ainsi, nous retiendrons un gisement potentiel de 926 900 tonnes d’emballages ménagers mises sur le marché pour l’année 2005. Il se répartirait comme suit : - verre : 440 600 tonnes (48%) - emballages hors verre : 486 300 tonnes (52%) |  |
| Gisement collecté (2005) : A/ Emballages et JRM En 2005, selon les données de l’ORDIF (Tableau de bord 2005 des déchets ménagers et assimilés en IDF), près de 597 000 tonnes d’emballages et JRM ont été collectés en IdF et transitant via un des centres de tri ou de transfert recensés comme suit : En 2005, les tonnages collectés sont les suivants : - Verre alimentaire : 239 200 tonnes - Emballages ménagers et JRM : 358 400 tonnes. B/ Emballages hors JRM La présente fiche veut cibler l’ensemble des emballages ménagers hors JRM, or la collecte étant réalisée simultanément, les chiffres présentés inclus les JRM. Pour une meilleure lisibilité de cette fiche, nous proposons d’exclure la part des JRM entrant sur la base d’une estimation. Nous proposons de prendre comme paramètre le % de JRM en sortie de centre de tri sur le tonnage total des emballages ménagers (hors verre et hors stock) : Ainsi les JRM représenteraient près de 52% du tonnage sortant des centres de tri. Sur la base de ces éléments, nous avons recalculé les tonnages précédents. Nous obtenons ainsi un gisement : - Emballage hors JRM : collecté => 170 809 tonnes, et valorisé => 127 678 tonnes - Verre alimentaire : 239 200 tonnes - Total emballages : 366 878 tonnes Collecte, regroupement et tri : Type de collecte : La collecte des emballages ménagers (hors verre) est réalisée en porte-à-porte ou en apport volontaire auprès des particuliers. Lorsque les Journaux/Magazines et les emballages sont collectés séparément, il est possible que les JRM soient directement dirigés vers une unité de valorisation (papeterie). Par contre, quand les JRM et les emballages ménagers sont collectés en mono-flux, ces matériaux passent par un centre de tri afin d’être séparés avant d’être dirigés vers des filières de recyclage. Par ailleurs, les emballages ménagers peuvent transiter par un centre de regroupement avant d’être dirigés vers un centre de tri (sur ce point précis, il reste difficile d’être exhaustif sur les centres de transfert). En effet certains sont également centre de tri, l’information n’est donc pas aisément identifiable selon les données recueillies. Aussi, nous traiterons principalement les centres de tri pour les emballages et des JRM. Pour le verre, la collecte du verre s’effectue pour partie en porte à porte (pour près de 65% du tonnage collecté) et en apport volontaire (pour 35% du tonnage). Notons que le collecte en porte à porte représente près de 74% du tonnage collecté en petite couronne et 58% en grande couronne. Gisement collecté (chiffres à retenir) Sur la base des données recueillies en sortants de centre de tri, nous pouvons estimé le gisement collecté d’emballages et de verre via les collectes sélectives à près de 341 800 tonnes. A ce gisement, nous pouvons y associer le tonnages de métaux ferreux et non ferreux collectés via les mâchefers d’incinération. Selon l’annexe 2 du barème D d’Eco-Emballage, la quantité d’emballages métalliques extraits des mâchefers peut représenter la moitié du gisement de ferreux, non ferreux. Ainsi, le gisement d’emballage collecté en sortie de centre de tri et de plate-forme peut être estimé comme suit : |  |

Maillage et nombre d’installations de traitement (localisation) : Pour les emballages: Afin d’être valorisés, les emballages ménagers doivent subir un tri dans le but de séparer les différents matériaux valorisables et les diriger vers des filières adaptées. En IdF, 27 centres de tri ont été recensés. La carte ci-après présente leur répartition géographique dans la région IdF. Les collectes d’emballages ménagers ont été dirigées vers 27 centres de tri franciliens et vers un centre de tri sur Pithiviers (département 45) en 2005. Ce dernier a reçu en 2005 environ 3 000 tonnes de collectes sélectives provenant du syndicat en partie francilien BGV (regroupant 3 syndicats : SIRTOMRA d’Artenay (45 + 28), SITOMAP (45 + 2 communes du 91 + 5 communes du 77), SICTRM de la Vallée du Loing (77)), pour une capacité de 10 000 t/an. Par ailleurs, on comptabilise 5 projets de centres de tri en IdF : - le centre de tri ISSEANE à Issy-Les-Moulineaux (92) (exploitation SITA) qui est en phase d’essais et sera donc en fonctionnement en 2008, - 2 centres de tri (à Sevran (93) et à Paris XVème (75)) dont les mises en service industrielle sont prévues entre 2008 et 2009, - et 2 centres de tri qui sont en phase d’études sur Paris. Un sixième projet serait également à prendre en compte : un centre de tri à Romainville de 30 000 t/an (maîtrise d’ouvrage SYCTOM) Pour le verre (cf. fiche « verre ») Le nombre de sites de regroupement utilisés pour le verre collecté en IDF (quai de transfert) serait de 33 sites dont 32 sites situés en IDF, et un site situé en Eure et Loir (28). Ces données sont issues d’une compilation d’informations de l’ORDIF complétée par les éléments fournis par Eco-Emballages. La liste fournie par Eco-Emballages correspond aux 30 sites (29 en IDF) identifiés dans les circuits de transport du verre et communément dénommés aires de regroupements ou aires de stockage. La cartographie des quais de transferts est détaillée dans la fiche « verre » Capacité des sites de regroupement tri – exploitants : Pour les emballages et les JRM En 2005, la capacité autorisée en collecte sélective de ces 27 centres de tri franciliens est de 515 500 t/an (capacité autorisée totale (tous matériaux confondus) supérieure à 2 Mtonnes/an). Ainsi il apparaît que le tonnage collecté reste inférieur à la capacité disponible en IdF. En effet, les 28 installations (dont 27 en IdF) ont reçu en 2005 un tonnage d’environ 367 300 tonnes de collectes sélectives. La capacité du centre de tri de Pithiviers est de 10 000 t de CS / an. Nota : ce tableau est issu de données fournies par l’ORDIF (atlas des installations 2005) complétés par des données fournies par les exploitants eux-même. En effet, les capacités ciblées dans le tableau ci-dessous tiennent compte uniquement des capacités en « emballages hors verre » et hors OM. Effectivement, certains centres de traitement incluent plusieurs services : quai de transfert des Om, centre de tri. Les capacités sont donc à distinguer selon les flux. Pour le verre ( cf. fiche « verre ») Nous disposons d’informations incomplètes sur les capacités de regroupement des plates-formes citées ci-dessus (source ORDIF). En effet, la capacité de gestion du seul flux « verre » n’est parfois pas mentionné dans les arrêtés d’exploitations. La capacité mentionnée inclut un gisement large d’emballages. Sur la trentaine de plates-formes identifiées, les tonnages réels collectés en 2005 s’élève à 98 000 tonnes/an. Les capacités cumulées de ces sites (incluant parfois la capacité des emballages) sont de 239 350 tonnes. Après sollicitation d’Eco-Emballage pour obtenir les tonnages transitant par chaque site de regroupement, il apparaît que ces données ne peuvent pas être transmises car elles correspondent aux performances individuelles des collectivités que l’Eco organisme ne peut diffuser.

Estimation des tonnages sortants de centre de tri et de leur valorisation Valorisation : Description de la filière de valorisation Réemploi Réutilisation Recyclage Ces matériaux sont ensuite dirigés vers des unités de valorisation, pour être valorisés en tant que matières premières secondaires. Selon les matériaux, ils peuvent être valorisés dans des unités situées en IdF, en France, ou à l’export. Projet : un site de valorisation des PET est en projet à Limay (France Plastique Recyclage). Il devrait être opérationnel en 2009. La capacité du site demandé s’élève à près de 50 000 tonnes. Le site pourra traiter des emballages issus de la collecte sélective en provenance d’Ile de France (36%), d’autres territoires français (54%) Nous avons calculé le gisement d’emballages réellement valorisé, c’est à dire en sortie de site de valorisation. Il s’agit d’un rapport entre le tonnage entrant et tonnage sortants fourni par les exploitants (excepté pour le verre où il s’ait d’un tonnage valorisé réel) Le rapport entre le tonnage valorisé en sortie d’usine de valorisation et le tonnage entrant est variable selon chaque matériau et également selon le procédé de recyclage choisi. Le taux d’environ 80% est obtenu en général pour les plastiques (PET / PEHD), pour l’acier, pour les cartons. Par contre, pour l’aluminium, il varie de 40 à 95% selon la nature des matériaux entrants, une moyenne de 60% est considérée. Le taux du verre est de l’ordre de 95% Nous retiendrons donc un gisement théorique valorisé ens ortie de site de traitement des emballages de 346 400 tonnes sur un gisement potentiel de 926 000 tonnes soit un taux de recyclage de près de 41% Destination

##### Traçabilité Les tonnages entrants et sortants des centres de tri sont globalement identifiés. Les destinations des matériaux sortants des centres de tri sont parfois inconnues des syndicats, les prestataires privés les gardent confidentielles. Ainsi, ne disposant pas d’élément clair à ce sujet, les destinations ne sont pas connues du grand public. Néanmoins, les données disponibles montrent que les matériaux d’IdF sont dirigées majoritairement vers les mêmes unités de valorisation. A la sortie des unités de valorisation, grâce aux contacts avec les exploitants, la nature des produits sortants est connue ainsi que les grandes destinations (France et / ou export). Toutefois, pour des raisons de confidentialité, il est difficile d’obtenir plus de détail. En 2005, les CL en IDF étaient quasiment toutes en garantie de reprise. Vous pouvez donc considérer que les destinations fournies dans le schéma des flux pour un certain % des tonnages sont en réalité applicables à la totalité des tonnages

| Schéma des flux : Nota : le synoptique ci-après tient compte des données recueillies auprès d’exploitant de sites de traitement notamment pour les filières du verre, des cartons et du plastique. Ces informations ont permis de compléter certains fichiers de l’ORDIF. Cette approche sera également utilisée pour les filières des métaux ferreux et non ferreux lorsque les données seront en notre possession, ainsi, nous disposerons d’une vision des filières de valorisation par flux. Les sources sont indiquées en bas du synoptique. |  |
| --- | --- |
| IMPACTS |  |
| Economique Nb entreprises : 27 centres de tri en région IdF en 2005 2 centres de tri dont les mises en service sont en cours, et 2 autres centres de tri prévus pour 2008 – 2009 33 quais de transferts du verre - Les installations de valorisations finales sont également à mentionner : 1 papeterie en IDF - 1 Projet de régénérateur de plastiques - 3 aciéries Nb emplois : Le projet de Limay va permettre de créer 75 emplois d’ici 2009 Pas d’autres éléments à ce jour | ##### Social Type d’emplois/ Conditions de travail : En fonction de la taille du centre de tri, les postes suivants seront présents sur site : - responsable d’exploitation - chef de cabine de tri - conducteur - agent pont bascule / contrôle entrants - agent de maintenance - trieur - assistant |

| ANALYSE DE LA STRUCTURATION ACTUELLE DE LA FILIERE |  |
| --- | --- |
| Analyse des gisements collectés par rapport aux performances Eco-emballages : A titre indicatif, nous pouvons comparer les performances de collecte fournies par Eco-emballages (en milieu semi-urbain et semi-rural) aux ratios moyens obtenus en 2005 en IdF afin de visualiser la situation de l’IdF par rapport aux performances moyennes nationales. Ainsi, sur la base des performances nationales (milieu urbain), nous retiendrons les éléments suivants : - la collecte des papiers/Cartons atteint des performances fortes - pour l’ensemble des autres flux, les tonnages collectés en IDF sont en dessous des performances semi-urbaines notamment pour les plastiques et le verre (bien que ce dernier soit collecté en PAP sur une partie du territoire)/ |  |
| Maillage, capacité de traitement actuel et projet : Capacité des sites de regroupement du verre Nous disposons d’informations incomplètes sur les capacités de regroupement des plates-formes citées ci-dessus (source ORDIF). En effet, la capacité de gestion du seul flux « verre » n’est parfois pas mentionné dans les arrêtés d’exploitations. La capacité mentionnée inclut un gisement large d’emballages. Sur la trentaine de plates-formes identifiées, les tonnages réels collectés en 2005 serait de 239 200 tonnes/an. Les capacités cumulées de ces sites (incluant parfois la capacité des emballages) sont de 239 350 tonnes. Les capacités sont donc cohérentes avec le gisement collecté mais ne correspondront pas aux besoins des échéances 2015 et 2019. Capacité des centres de tri et projet En 2005, 27 centres de tri ont été recensés pour le tri de la collecte sélective, et 1 centre situé dans le département du Loiret (45). La capacité autorisée en collecte sélective de ces 27 centres de tri franciliens est de 515 500 t/an (capacité autorisée totale (tous matériaux confondus) supérieure à 2 Mtonnes/an). Ainsi il apparaît aujourd’hui que le tonnage collecté reste inférieur à la capacité disponible en IdF sachant que la performance de collecte sur ces gisements reste faible en IdF. En effet, les 28 installations (dont 27 en IdF) ont reçu en 2005 un tonnage d’environ 358 400 tonnes de collectes sélectives. Plusieurs projets ont été identifiés et sont opérationnels (ou en cours d’ouverture) à ce stage de l’étude (1er trimestre 2008). Notons que certains sites recensés en 2005 ont fermé. Ainsi, la capacité actuelle des centres de tri seraient en baisse. Par ailleurs, d’autres projets de centres de tri supplémentaires en région IdF ont été recensés et sont pris en compte pour les perspectives d’évolution : Notons que d’autres projets sont en cours d’étude : Filières avales : Projet : un site de valorisation des PET est en projet à Limay (France Plastique Recyclage). Il devrait être opérationnel en 2009. La capacité du site demandé s’élève à près de 50 000 tonnes. Le site pourra traiter des emballages issus de la collecte sélective en provenance d’Ile de France (36%), d’autres territoire français (54%) Pour les autres filières, aucun site en IDF n’a été identifié. Rappelons qu’actuellement seule la filière cartons est valorisée en IDF (papeterie de la Seine). |  |
| Atteintes des objectifs réglementaires Rappel : (Directive du 20 décembre 1994 (94/62/CE) modifiée la directive 2004/12/CE) Les objectifs sont donnés pour les emballages ménagers et non ménagers confondus. Les Pouvoirs publics ont décliné ces objectifs pour les emballages ménagers en France comme suit : - Taux de recyclage verre : 65% - Taux de recyclage Papier-carton : 50% - Taux de recyclage acier : 75% - Taux de recyclage aluminium : 30% - Taux de recyclage plastiques : 21,5% Avec le Grenelle de l’environnement, le groupe « déchet » a fixé des objectifs chiffrés dont : - la réduction de 5 kg/an/hab de la production d’ordures ménagères sur 5 ans - passer à un taux de 60% de recyclage pour les emballages ménagers en 2006, et à 75% en 2012. Le tableau ci-après traduit les taux de valorisation atteints en IDF au regard des objectifs réglementaires. |  |
| PROSPECTIVES à ECHEANCE 2015 - 2019 |  |
| Liste des paramètres pouvant influer sur les quantités de déchets produits et collectés et hypothèses d’évolution : Evolution du gisement produit : - liée à la démographie : augmentation de la population donc augmentation de la consommation d’emballages ménagers - liée à la consommation : augmentation de la consommation d’emballages ménagers donc augmentation du gisement potentiel - liée aux matériaux utilisés : diminution générale du poids individuel des emballages ménagers Aux vues des différentes sources bibliographiques, le tonnage des emballages ménagers mis sur le marché est passé de 175 kg/hab/an (1994) à 200 kg/hab/an (2004) avec un stabilisation depuis 2001. Pour la première fois, depuis 2003 jusqu'en 2006, on observe une baisse des tonnages d'emballage (près de 10% depuis 1997) : baisse de 5% entre 2003 et 2006. Selon l'étude "Gisement des emballages ménagers en France, évolution 94-06" par ADEME et Eco-emballages, depuis 1997, il est constaté une baisse des tonnages constante et une diminution de l'ordre de 1%/an en moyenne. Ceci, malgré l'augmentation du nombre d'UVC (unité de vente consommateur - augmentation de 1,5%/an en moyenne) selon le Bilan du recyclage de l'ADEME. Ceci s'explique par plusieurs facteurs : les efforts de réduction à la source (réduction du poids unitaire, baisse du poids unitaire moyens des emballages), les changements de comportement des ménages et des producteurs. Selon l'ADEME "Gisement des emballages ménagers en France, évolution 94-06", l'impact de l'évolution des poids unitaires des emballages sur la baisse du tonnage n'est pas un facteur déterminant entre 2003 et 2006. ce paramètre ne sera donc pas retenu. Proposition Girus : nous proposons de retenir une évolution des gisements au prorata de l'évolution de la population des ménages d'IDF soit une augmentation de 0.32%/an. En terme d'évolution du tonnage, en s'appuyant sur les tendances de baisse des emballages liés à l'évolution des comportements, augmentation de la réduction à la source, à l'éco-conception) il est possible de retenir une baisse d'environ 1%/an jusqu'en 2015 et stabilisation en 2019. Evolution(s) du gisement valorisé (aval) - lié à la collecte et au taux de captage - lié aux process de valorisation : par exemple pour les papiers-cartons, les taux d’utilisation de papiers et cartons de récupération (PCR) varient très sensiblement en fonction des sortes de papiers et cartons produites. Le taux d’utilisation de PCR atteint maintenant 100% pour la production de papier-journal, alors qu’il est inférieur à 15% pour le papier « impression-écriture ». Le développement de nouveaux process de valorisation : par exemple développement de nouvelles encres non désencrables, développement de procédés pour éliminer les colles, …peut être aussi à considérer mais reste difficile à appréhender en terme de chiffrage La fixation des gisements valorisés a été fixée au regard de la réglementation. Nous avons en effet constaté que les taux de valorisation n’étaient pas atteints. Proposition GIRUS : - échéance 2015 : augmentation légère des objectifs fixés par la réglementation (directive 2004/12/CE) au 31/12/2009 (car les données actuelles montrent que l'IDF ne s'inscrit pas dans le contexte national, les taux de valorisation sont relativement bas) - échéance 2019 : atteinte des objectifs du grenelle de l’Environnement fixé pour 2012 Les tableaux ci-après traduisent les gisements en sorties de centre de tri à atteindre avec l’application de taux de valorisation : Zoom sur les plastiques et les mâchefers Les données précédentes peuvent être complétées comme suit : Pour les plastiques, nous pouvons considérés que seulement 40% du gisement est recyclable avec les consignes de tri actuel. Ainsi, les objectifs de recyclage à atteindre (ci-dessus) risquent d’être modifier. Conclusion: si on considère que 60% des plastiques mis sur le marché sont hors consignes de tri, si nous voulons atteindre les objectifs réglementaires (soit un tonnage sortie centre de tri de 93 200 tonnes), les consignes de tri doivent évoluer. En effet, si la part des plastiques recyclables est à 100% triée, le tonnage de plastiques recyclés s'élève à 82 800 tonnes. Les objectifs ne sont pas atteints. La part des recyclable devriat passer à 45%. Sans changer les consignes de tri, les taux de valorisation pouvant être atteints sont les suivants - en 2015, tri de 80% de la part valorisable : taux de valorisation de 32% - en 2019, tri de 100% de la part valorisable : taux de valorisation de 40% Pour les mâchefers, nous nous sommes basés sur les hypothèses de productions de mâchefers a échéance 20015-2019. nous avons appliqué une répartition pour les ferreux-non ferreux de 15% de non-ferreux et 85% de non ferreux. Nous constatons que les objectifs de valorisation de l’ALUMINIUM sont atteints uniquement avec les mâchefers. Nous proposons donc de fixer des objectifs de collecte sélective légèrement plus forts que ceux de 2005 Le tableau ci-après mentionne les objectifs de valorisation sous forme de ratios en kg/hab/an Evolution(s) du gisement à collecter Pour atteindre les objectifs de valorisation fixés, 2 grands leviers ont été identifiés : - les performances de collecte : l’optimisation récurrente de l’organisation des collectes sélectives, permet d’augmenter le gisement capté et par conséquent d’améliorer le taux de valorisation - la diminution des taux de refus en centre de tri Par l’application de ces taux de valorisation (ci-dessus), nous avons calculé par la suite les gisements collectés (en entrant de centre de tri). En effet, nous avons appliqué le taux de mise à disposition tel qu'il est donné aujourd’hui (Pas de visibilité sur les marges de progression des procès de recyclage). Nous obtenons ainsi par calculs, les gisements collectés en sortie de centre de tri. Concernant les refus de tri : Nous avons constaté d’après les données recensées en termes de gisement entrant et sortie des centres de tri, que ce sont près de 25% du gisement entrant qui est orienté en refus de tri (constat moyen sur l’ensemble de l’IDF). Nota : En terme de retour d’expérience GIRUS, le taux de refus des centres de tri reste très variables selon les territoires et les politiques de tri appliquées. Certains « bons trieur » arrivent à atteindre des taux de refus de l’ordre de 8%. Techniquement, les taux de captation (sortants /entrants) qui sont imposés dans les cahiers des charges des constructeurs de centres de tri multi-matériaux avoisinent les 95% pour les plastiques, JRM, ferreux, EMR et 90% pour les gros de magasins, ELA, aluminium. Ainsi, il est donc techniquement difficile de descendre en deçà d’un taux de refus de tri de 5% (cette part de refus correspond par exemple à des fines, poussières, ou a des granulométries insuffisantes pour le tri). S’ajoute à ce taux de refus, le geste de tri des ménages. Après débat avec le groupe thématique, le taux de refus de 15% semble un objectif ambitieux, aussi, nous proposons de décliner les objectifs 2015 et 2019 comme suit : - 2015 : objectif raisonnable (20%) - 2019 : objectif ambitieux (15%) Nous proposons de fixer des objectifs de réduction de ces refus afin de permettre d’assurer les gisements valorisés calculés ci-dessus. Les hypothèses retenues sont mentionnées dans le tableau ci-dessous. A partir de ces éléments nous avons pu identifier les gisements à collecter auprès des ménages. Bilan : |  |
| Gisement prospectif en 2015 – 2019 ###### Horizon en 2015 - gisement potentiel :865 848 tonnes - taux de captage (entrant) : 64 % - gisement collecté (entrant) : 562 900 tonnes - gisement valorisé (sortie CT) : 515 336 tonnes - taux de valorisation:60 % ###### Horizon en 2019 - gisement potentiel : 865 848 tonnes - taux de captage (entrant) : 77 % - gisement collecté (entrant) : 672 400 tonnes - gisement valorisé (sortie CT) : 632 623 tonnes - taux de valorisation: 73% | Capacité de traitement à échéance 2015-2019 : Les centres de tri actuelles présentent des capacités de l’ordre de 515 000 tonnes/an auxquelles il faut ajouter les 4 projets opérationnels à ce jours et 2 projets prévus pour 2008/2009.La fermetures de centres de tri doit être prises en compte également Nous obtenons des capacités de l’ordre de 531 500 tonnes à échéance 20015-2019. Les gisements d’emballages hors verre en entrant de centre de tri (hors verre) a été estimé à environ 275 000 tonnes (pour 2015) et 301 000 tonnes (pour 2019) si l’on se base sur les objectifs fixés de collecte. Les JRM entrant en centre de tri ont été estimés à environ 267 000 tonnes (pour 2015) et 271 000 tonnes (pour 2015) Un besoin de capacité de l’ordre de 10 000 à 40 000 tonnes sera nécessaire et non couvert par les projets identifiés Projet : un site de valorisation des PET est en projet à Limay (France Plastique Recyclage) devrait traiter 50 000 tonnes dont 18 000 tonnes en provenance d’Ile de France (36%). Cependant les gisements de plastiques sortant centre de tri s’élève à environ 84 000 tonnes en 2019 L’exportation des plastiques en dehors de la région est à prévoir. |
| Organisation et structuration de la filière pertinente ? quelles améliorations peuvent-être apportées ? La filière semble relativement bien structurée au niveau des Eco-organismes qui disposent, apparemment d’une vision claire des tonnages pris en charge. La majeur difficulté rencontrée concerne la communication qui en est faite et la confidentialité des données qui ne permet pas aux ménages et aux autres acteurs ( CR, ORDIF° de connaître les détails des performances de collecte, et des destinations des matériaux. Cette difficulté risque de s’aggraver avec la mise en place de la reprise garantie à partir de 2005. Il semble donc essentiel de mettre un place un véritable outil de suivi qui permettrait d’obtenir ses éléments via les collectivités. Piste de réflexions (atteinte des objectifs) : L’atteinte des objectifs fixés nécessitera : - un travail fort en concertation avec les collectivités (suivi des quantités, performance de tri) - un travail basé sur la communication, la sensibilisation au tri pour agir sur la réduction des taux de refus en centre de tri, et sur le captage des gisement - il sera possible de décliner les objectifs en fonction des territoires (urbain / semi - urbain / rural) ou des habitats (collectif, individuel) Les opportunités de développement ou de création d’installations en IDF ? L’atteinte des objectifs fixés précédemment impliquent un besoin en installation en terme de traitement aval et en terme de centre de tri |  |

Taux de recyclage : tonnage recyclés sur le tonnage mis sur le marché

analyse des données fournies par l’ORDIF sur les tonnages collectés en PAP et en AV par zone géographique.

Il n’est passible de distinguer les capacités des centres de tri hors JRM

Taux de recyclage : tonnage recyclés sur le tonnage mis sur le marché